메모(Technical)

(주)현명전자 기술지원부

Document No.:	HM980126-SIMUL

Author:		양 창우 [podongii@interpia.net]

Version:	1.0

Date:		1998년 1월 26일

Subject:	CMD File을 이용한 Simulation중 Error의 한종류

# VIEWlogic CMD File내의 명령 중, 긴 라인의 처리방법…

Foundation Series에서 사용 가능한 Simulation방법 중에는 Viewlogic처럼 CMD File을 이용하는 방법도 있다. 원칙적으로는 Viewlogic에서 쓰이는 CMD File을 무리 없이 잘 받아들이지만, 간혹 그렇지 못한 경우도 종종 생기곤 한다.

이러한 일이 생기는 것은 우선 Viewlogic의 Simulator를 작성한 Programmer와 Foundation의 Simulator를 작성한 Programmer가 다르기 때문이다. (당연히 각자의 Coding Style이 다르고, 같은 기능도 각자의 방법대로 구현하게 된다)

위에서 말한것과 같은 예를 여기서 들어보이겠다.

Restart stepsize 10ns --- 중략 --- Illegal macro format – line is to long  (1) clock _i_ol_gdc_ras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 중략 --- sim 100000

위의 Viewlogic CMD File을 Foundation Simulator내에서 수행시키면, (1)과 같은 Error 메시지가 발생한다. 즉, 그 아래 줄의 clock명령 행의 길이가 너무 길어서 내용을 받아들이지 못한다는 뜻이다. 이 경우 대부분의 Programming Language의 경우 한 라인에 긴 문장을 다적을 수 없을 때를 대비하여 문장연결 기호를 제공하는 것이 일반적인데 여기 Foundation Series에서도 그러한 기호를 제공한다.

“+”표시가 바로 그것인데, 연결 표시자를 사용하면 위의 Error를 제거할 수 있다. 아래에 사용 예가 나와있다.

Restart Stepsize 10ns --- 중략 --- clock _i_ol_gdc_ras + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 중략 --- sim 100000

위의 내용처럼 긴 문장을 임의의 위치에서 <Enter>로 줄을 분리한 후 그 줄의 마지막부분에 “+”기호를 삽입하여 Simulation을 실행하면 아무런 Error없이 수행된다.